Rcs-co: 基于可信度驱动查询优化与多模态协同增强的高性能雷达-相机3D检测

RCS-CO：Radar-Camera Sparse Fusion with Confidence-aware Query Optimization and Multi-Modal Enhanced Fusion

摘要

本文提出 RCSDION（Sparse Radar-Camera Detection with DINO），一种面向高质量自动驾驶3D目标检测的新型多模态融合框架。受现有方法在跨视角特征对齐与查询初始化合理性上的局限启发，我们从查询分布的物理感知性、视觉语义的深层表征能力以及雷达特征的空间高效利用三个维度进行系统性创新。首先，我们提出“可信度驱动的分段增长查询初始化”机制，突破传统线性增长假设：一方面引入“距离自适应指数增长”，通过建模雷达波束扩散与相机像素稀疏性，动态计算圈层增长系数 α(dk )，实现查询密度与传感器感知能力的负相关匹配；另一方面融合雷达RCS物理特性，构建“距离-RCS二维分段模型”，依据不同物体类型在不同距离下的探测可信度，差异化分配查询资源，显著提升对远距离小目标的召回能力。其次，为增强视觉特征的语义丰富性，我们集成DINOv3基础模型的强大先验，设计轻量适配器模块，将预训练的语义知识注入主干网络，提升整体表征质量。最后，借鉴SpaRC的稀疏融合思想，我们在BEV空间外引入稀疏柱状雷达编码器与局部自注意力机制，避免密集栅格带来的计算冗余，在保持高精度的同时实现高效推理。在nuScenes数据集上的大量实验验证了我们设计的有效性。SRCDION在nuScenes测试集上取得了66.8% mAP与72.1% NDS的优异性能，超越现有雷达-相机融合方法，并在VoD数据集中实现了对远距离行人与非机动车的显著性能增益，展现了其在复杂城市场景中的鲁棒性与实用性。

1. 引言

精确的三维目标检测是保障自动驾驶系统安全与效率的关键技术之一 。相较于成本高昂的激光雷达，基于多目相机与毫米波雷达的多模态感知方案因其显著的成本优势，近年来受到学术界与工业界的广泛关注 。尽管已有诸多进展，如何有效融合相机丰富的纹理语义信息与雷达可靠的测距测速能力，尤其是在长距离、恶劣光照等挑战场景下，仍是亟待解决的核心难题。

当前主流的雷达-相机融合方法大多采用鸟瞰图（BEV）统一表征范式 ，独立提取图像与雷达特征后，在BEV空间进行拼接或交叉注意力融合。然而，此类方法面临两大瓶颈：其一，相机BEV特征依赖视图转换中的深度估计，而单目深度预测的固有误差会导致BEV特征扭曲；其二，雷达BEV特征因硬件限制（如带宽、阵列设计）而极为稀疏，与稠密的相机BEV特征难以有效对齐。尽管近期研究尝试通过引入可变形注意力  或混合融合策略  来缓解这一问题，但其本质仍受限于BEV空间的稠密表示所带来的计算开销与信息错位。

与此同时，基于查询（query-based）的检测范式  展现出巨大潜力。它通过在3D空间初始化对象查询，作为媒介从任意视角抽象特征，为解决跨模态异构特征融合提供了新思路。RaCFormer  即是其中的杰出代表，其通过同时采样图像视角与BEV视角的特征来更新查询，有效规避了单一BEV空间融合的缺陷。然而，其查询初始化沿用固定的线性增长策略，未能充分考虑传感器物理特性的空间变化规律。具体而言，雷达的波束足迹面积随距离平方增长，导致远距离BEV特征极度稀疏；相机的像素投影密度亦随距离线性衰减，使得远距离区域语义信息匮乏。若查询密度不随之动态调整，将导致近处查询冗余而远处覆盖不足，严重影响检测性能。

受此启发，本文提出 SRCDION，一个全新的查询式雷达-相机3D检测框架，旨在通过物理感知的查询调度、语义增强的视觉表征与高效的稀疏特征融合，全面提升多模态系统的检测精度与鲁棒性。我们的核心贡献如下：

- 我们提出了“可信度驱动的分段增长查询初始化”策略。不同于固定增长模式，我们设计了“距离自适应指数增长”机制，通过量化雷达分辨率因子  与相机像素因子 ，动态计算每一圈层的增长系数 ，使查询密度与传感器感知能力形成负相关。进一步，我们引入“距离-RCS二维分段模型”，结合雷达回波强度（RCS）的物理衰减规律，根据不同物体类型（车辆/行人）在不同距离区间的探测可信度，差异化施加查询补偿，确保对低RCS远距离目标的充分关注。

- 我们设计了基于DINOv3的视觉增强模块。为克服纯相机特征在远距离语义模糊的问题，我们引入强大的自监督基础模型DINOv3，通过一个轻量级适配器将其富含语义的高层特征与主干网络的特征进行融合，显著提升了视觉分支对细粒度物体的识别能力。

- 我们实现了雷达BEV特征的稀疏高效融合。为应对雷达点云的天然稀疏性，我们摒弃了传统的稠密BEV网格，转而采用类似SpaRC的稀疏柱状编码器，并引入局部自注意力（Local Self-Attention）机制，仅在查询的邻域内进行特征聚合，大幅降低了计算复杂度，同时增强了对局部空间关系的建模能力。

我们在nuScenes与View-of-Delft（VoD）数据集上进行了全面评测。实验结果表明，SRCDION在两项基准上均达到了领先水平。特别是在远距离与低光照条件下，得益于其物理感知的查询分配与语义增强的视觉特征，模型展现出卓越的鲁棒性，为低成本、高性能的自动驾驶感知系统提供了新的解决方案。

—— 相关工作与方法

2. 相关工作

2.1 基于鸟瞰图（BEV）的三维物体检测

近年来，基于鸟瞰图（Bird's Eye View, BEV）的三维感知范式因其统一的空间表示能力，已成为多模态融合的主流架构。该范式通过将来自不同视角的传感器数据统一投影至BEV平面，便于进行跨模态特征对齐与融合。代表性工作如BEVDet系列 \cite{huang2021bevdet} 引入了高效的“升-拍-射”（lift-splat-shoot）策略，实现了从图像视图到BEV的可微变换。BEVFormer \cite{li2022bevformer} 则利用时空变形注意力机制，进一步提升了BEV特征的质量与时序一致性。然而，此类方法在处理雷达-相机融合时面临显著挑战：雷达点云在BEV空间中分布稀疏，而图像特征在深度估计不准时易产生失真，导致简单拼接或交叉注意力难以实现高质量融合。

2.2 查询式三维物体检测

为克服BEV空间中固有的特征不对齐问题，基于查询（query-based）的检测框架逐渐兴起。受DETR \cite{carion2020end} 启发，此类方法通过一组可学习的对象查询（object queries）作为媒介，主动从多源特征中聚合信息。DETR3D \cite{wang2021detr3d} 和PETR \cite{liu2022petr} 将3D位置编码引入图像特征解码，实现了端到端的3D检测。后续工作如StreamPETR \cite{wang2023streampetr} 引入了帧间查询传播机制，增强了时序建模能力。RaCFormer \cite{chu2024racformer} 在此基础上提出了跨视角融合框架，同时从图像视图和BEV视图中采样特征，有效缓解了深度不确定性的影响。尽管如此，现有方法在查询初始化策略上仍较为静态，未能充分考虑传感器物理特性的动态变化对特征可信度的影响。

2.3 雷达-相机融合三维物体检测

雷达-相机融合旨在结合相机丰富的纹理语义与雷达可靠的几何测量（距离、速度），构建鲁棒且低成本的感知系统。早期工作如CRN \cite{kim2023crn} 和RCBEVDet \cite{lin2024rcbevdet} 主要在BEV空间内通过变形交叉注意力融合雷达与相机特征。HyDRa \cite{wolters2024hydra} 提出了混合融合策略，在透视图与BEV空间联合优化深度估计。然而，这些方法普遍依赖稠密的BEV网格表示，对于雷达这类稀疏信号而言计算效率低下。

近期，稀疏化融合方法展现出巨大潜力。SpaRC \cite{wolters2024sparc} 提出了一种完全稀疏的融合架构，直接在雷达点云与图像特征之间建立关联，避免了冗余的网格渲染。其提出的稀疏棱锥融合（Sparse Frustum Fusion）与局部自注意力机制显著提升了融合效率与精度。与此同时，RCDINO \cite{matykina2025rcdino} 探索了利用DINOv2等基础模型提取的强语义特征来增强视觉主干，证明了高质量语义表征对远距离小物体检测的重要性。这些进展共同指向一个趋势：未来的融合框架需兼顾物理感知的查询机制、高阶语义的视觉增强以及高效稀疏的特征交互。

3. 方法

本文提出 RCS-CO（Radar-Camera Sparse Fusion with Confidence-aware Query Optimization and Multi-Modal Enhanced Fusion），一种面向高性能3D物体检测的新型稀疏融合框架。如图\ref{fig:overall_arch}所示，RCS-CO由五个核心模块构成：视觉编码器、雷达点编码器、DINOv2语义增强模块、稀疏棱锥融合模块，以及置信度感知查询优化解码器。我们通过三个关键创新点协同作用，实现了多模态信息的高效、精准融合。

3.1 整体架构

RCS-CO采用并行双流处理架构。多视角RGB图像经由视觉编码器提取多尺度特征，并通过DINOv2语义增强模块注入高层语义知识。同步地，原始雷达点云输入至雷达点编码器，生成稀疏但富含几何与运动信息的3D嵌入特征。随后，稀疏棱锥融合模块在透视空间内实现雷达与图像特征的软关联。最后，解码器中的对象查询在“置信度感知查询初始化”策略引导下，依次通过雷达特征引导的范围自适应聚合、透视空间的跨模态采样，以及局部自注意力筛选，逐步精细化为最终的3D物体预测。

3.2 DINOv2语义增强模块

受RCDINO \cite{matykina2025rcdino} 启发，我们引入DINOv2 \cite{oquab2023dinov2} 作为外部“语义教师”，以增强视觉主干的表征能力。具体而言，我们将标准卷积主干（如ResNet）提取的多尺度特征  输入一个轻量级适配器（adapter），该适配器包含一个注入器（injector） 与一个提取器（extractor）。

注入器利用可变形注意力机制，将  注入预训练的DINOv2模型的中间层，使其在大规模自监督知识的引导下对特征进行语义重构。重构后的特征经提取器捕获并上采样，与原始  进行加权融合，生成语义增强后的图像特征 。此过程无需修改DINOv2权重，计算开销可控，却能显著提升模型对远处及遮挡物体的识别能力。

3.3 稀疏棱锥融合（Sparse Frustum Fusion）

借鉴SpaRC \cite{wolters2024sparc} 的设计理念，我们摒弃了传统的稠密BEV栅格化，转而在透视空间直接进行跨模态对齐。编码后的雷达点  首先被投影至各相机的视锥空间，并根据其深度与像素坐标嵌入可学习的位置编码。

对于每个下采样后的图像列（column），我们查询其垂直方向上最近的  个雷达点，并通过交叉注意力机制将其特征融合至对应的图像特征柱中，得到融合后的透视特征 。该过程的计算复杂度为 ，远低于稠密BEV融合的 ，且能有效保留雷达的精确距离信息与图像的丰富语义。

3.4 置信度感知查询优化

3.4.1 雷达-相机物理耦合的“距离自适应指数增长”

RaCFormer \cite{chu2024racformer} 提出的线性递增圆形查询在一定程度上缓解了远距离查询稀疏的问题，但其增长系数  为固定值，缺乏对传感器物理特性的动态响应。为此，我们提出距离自适应指数增长策略。

设BEV空间被划分为  个同心圆环，第  个环的半径为 。我们定义两个物理因子：

- 雷达分辨率因子 ，反映雷达波束足迹随距离平方增长导致的特征稀疏性；

- 相机像素因子 ，反映图像像素在远距离处占比下降导致的语义稀疏性。

并引入传感器覆盖权重  来调节二者贡献：近距时相机权重高（），远距时雷达权重主导（）。动态增长系数定义为：

其中  为基础增长系数（如1.1）。第  环的查询数 。该设计使查询密度随传感器感知能力的衰减而自适应加速增长，更具物理合理性。

3.4.2 雷达RCS感知的“可信度驱动分段增长”

为进一步细化查询分配，我们引入雷达截面积（RCS）这一关键物理属性。物体RCS随距离四次方衰减，且行人等小物体的RCS远低于车辆。我们据此将BEV空间划分为“距离-可信度”二维段，如表\ref{tab:confidence_levels}所示。

每个段落拥有一个基础增长系数 （如远距段为1.8）和一个可信度补偿系数 。最终段内增长系数为 。同一段落内的1-2个同心圆环共享该 。此策略确保了在低可信度区域（如远距离行人）部署更多查询，从而提升难例检测性能。

3.5 解码器：稀疏特征交互与对象生成

解码器接收由上述策略初始化的对象查询 。其更新过程分为三阶段：

- 范围自适应雷达聚合：查询首先通过距离感知的注意力机制与雷达点特征交互，获取强空间先验与速度线索；

- 透视空间跨模态采样：利用可变形注意力，从稀疏棱锥融合后的  中采样特征，丰富语义信息；

- 局部自注意力过滤：仅让每个查询与其3D空间邻近的个查询交互，抑制冗余与假阳性，提升检测纯净度。

最终，更新后的查询经分类与回归头输出3D边界框、类别及属性。